ICS  13.100 E  09

备案号 ：58742—2017

中华人民共和国石油天然气行业标准

SY/T  5087—2017代替 SY/T  5087—2005

# 硫化氢环境钻井场所作业安全规范

2017 - 03 - 28 发布                                                  2017 - 08 - 01 实施

国家能源局发布

目录

硫化氢环境钻井场所作业安全规范	1

前      言	6

1    范围	7

2    规范性引用文件	7

3    一般规定	7

3.1    资质	7

3.2    培训要求	8

3.3    管理要求	8

4    设计	8

4.1    一般规定	8

4.2    地质设计	8

4.3    钻井工程设计	9

5    井场布置	11

5.1    钻井设备井场布置	11

5.2    录井设备井场布置	12

5.3    测井设备井场布置	12

5.4    固井设备井场布置	12

5.5    海上设备布置	12

6    设施设备配置	12

6.1    钻井设施设备及材料	12

6.2    录井设施设备	13

6.3    测井设施设备	13

6.4    钻井液	13

7    施工	13

7.1    施工前的检查	13

7.2    施工过程	14

7.3    录井	15

7.4    测井	16

7.5    固井	16

7.6    完井	17

7.7    弃井作业	17

8    检查与维护	18

8.1    检查	18

8.2    维护	19

9    应急处置	19

9.1    应急处置方案	19

9.2    应急信号	20

9.3    应急行动	20

9.4    应急演练	20

9.5    应急撤离	20

9.6    点火处理	21

9.7    海上应急	21

8.2    维护  	 13

9    应急处置 	 13

9.1    应急处置方案  	 13

9.2    应急信号  	 14

9.3    应急行动  	 14

9.4    应急演练  	 14

9.5    应急撤离  	 14

9.6    点火处理  	 15

9.7    海上应急  	 15

# 前      言

本标准按照 GB/T  1.1—2009《标准化工作导则   第 1 部分 ：标准的结构和编写》 给出的规则起草。

本标准代替 SY/T  5087—2005《含硫化氢油气井安全钻井推荐作法》，与 SY/T  5087—2005 相比，主要技术内容变化如下 ：

——修改了 “范围” 的内容（见第 1 章 ，2005 年版的第 1 章）；

——删除了 “术语和定义” 的内容（见 2005 年版的第 3 章）；

——增加了 “一般规定” 的内容（见第 3 章）；

——增加了 “设计” 的内容（见第 4 章）；

——增加了 “录井设备井场布置” 的内容（见 5.2）；

——增加了 “测井设备井场布置” 的内容（见 5.3）；

——增加了 “ 固井设备井场布置” 的内容（见 5.4）；

——增加了 “海上设备布置” 的内容（见 5.5）；

——修改了 “设施设备配置” 的内容（见第 6 章 ，2005 年版的第 6 章）；

——增加了 “施工” 的内容（见第 7 章）；

——修改了 “弃井作业” 的内容（见 7.7 ，2005 年版的 11.3）；

——增加了 “检查与维护” 的内容（见第 8 章）。

本标准由石油工业安全专业标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位 ：川庆钻探工程有限公司安全环保节能处、 川庆钻探工程有限公司川东钻探公司、 川庆钻探工程有限公司安检院、 川庆钻探工程有限公司钻采院。

本标准主要起草人 ：李建林、周浩、周俊红、金雪梅、 陈尚凤、刘素君、张祥来、宋保华、吴佳莉。本标准代替了 SY/T  5087—2005。

SY/T  5087—2005 的历次版本发布情况为 ：

——SY  5087—1985 ，SY  5087—1993 ，SY/T  5087—2003。

硫化氢环境钻井场所作业安全规范

# 1    范围

本标准规定了硫化氢环境钻井场所的一般规定、设计、井场布置、设施设备配置、施工、检查与维护和应急处置等的基本安全要求。

本标准适用于在同一钻井场所上的所有施工作业。

# 2    规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件 ，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件 ，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T  22513—2013    石油天然气工业   钻井和采油设备   井口装置和采油树

GB/T  29639    生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

GB/T  31033    石油天然气钻井井控技术规范

SY/T  0599    天然气地面设施抗硫化物应力开裂和抗应力腐蚀开裂的金属材料要求

SY/T  5053.2    钻井井口控制设备及分流设备控制系统规范

SY/T  5190    石油综合录井仪技术条件

SY/T  5225    石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程

SY/T  5323    石油天然气工业   钻井和采油设备   节流和压井设备

SY/T  5466    钻前工程及井场布置技术要求

SY/T  6277    硫化氢环境人身防护规范

SY/T  6426    钻井井控技术规程

SY/T  6633    海上石油设施应急报警信号规定

SY/T  6857.1    石油天然气工业特殊环境用油井管   第 1 部分 ：含 H2S 油气田环境下碳钢和低合

金钢油管和套管选用推荐做法

SY/T  7356    硫化氢防护安全培训规范

API  Spec  16A    钻通设备规范（Speciﬁcation  for  drill  through  equipment）

# 3    一般规定

## 3.1    资质

3.1.1    拥有石油天然气井的生产经营单位应建立作业队伍的选用制度。

3.1.2    承担硫化氢环境中油气井施工的作业队伍应具有相应的施工能力或经验。

3.1.3    主要设计人员应具有三年以上现场工作经验和硫化氢防护安全培训合格证。

3.1.4    设计审核人应具有五年以上现场工作经验和硫化氢防护安全培训合格证 ，设计应由业主主管领导批准。

## 3.2    培训要求

硫化氢环境中人员应按照 SY/T  7356 的规定 ，上岗前接受硫化氢防护技术培训 ，经考核合格后持硫化氢防护安全培训合格证上岗。

## 3.3    管理要求

3.3.1    作业队伍应建立并实施安全管理体系 ，依法取得安全生产标准化达标等级和安全生产许可证。

3.3.2    作业队伍应制定硫化氢防护管理制度 ，内容应至少包括 ：

a）人员培训或教育管理。

b）人身防护用品管理。

c）硫化氢浓度检测规定。

d）作业过程中硫化氢防护措施。

e）交叉作业安全规定。

f）应急管理规定。

3.3.3    现场应至少建立以下资料 ：

a）人员持证或教育登记档案。

b）人身防护用品统计表。

c）人身防护用品检查表。

d）硫化氢浓度检测记录。

e）硫化氢防护措施落实检查记录。

f）交叉作业实施方案。

g）现场应急处置方案演练记录。

# 4    设计

## 4.1    一般规定

4.1.1    地质设计应根据地质资料对地层中硫化氢的含量进行预测 ，并在设计中明确预测结果。

4.1.2    钻井工程设计应依据钻井地质设计和邻井钻井有关资料制定 ，并对地质设计中的硫化氢预测结果、安全提示制定相应的安全技术措施。

4.1.3    设计应按规定程序审批 ，如需变更应按审批程序进行变更审批。

## 4.2    地质设计

4.2.1    预告地层压力、 流体类型、含硫地层及其深度和预计硫化氢含量。

4.2.2    油气井井口距高压线及其他永久性设施不小于75m ，距民宅不小于 100m ，距铁路、 高速公路不小于200m ，距学校、 医院和大型油库等人口密集性、高危性场所不小于500m。

4.2.3    根据对井场周边的地形、地貌、 气象情况以及居民住宅、学校、 厂矿（包括开采地下资源的矿业单位）、地下矿井坑道、 国防设施、 高压电线和水资源等的分布情况的实地勘察 ，做出地质灾害危险性及环境、安全评估。

4.2.4    在设计书中标明探井距井 口 3000m、 生产井距井 口 2000m 范围内的居民住宅、 学校、 医院、厂矿、 公路和铁路等的分布位置 ；详查距井口500m 范围内的居民和其他人员（学校、 医院、地方政府、厂矿等） 的分布情况。

4.2.5    井场应选在空旷的位置 ，在前后或左右方向应与当地季节的主要风向一致。

4.2.6    含硫化氢天然气井应按 SY/T  6277 的规定进行危害程度分级和设计井口与公众之间的安全防护距离。

## 4.3    钻井工程设计

4.3.1    井身结构设计

井身结构设计满足以下要求 ：

——含硫化氢油气井套管应符合相应硫化氢防护 ，满足生产周期要求。

——对含硫化氢油气层上部的非油气矿藏开采层应下套管封住 ，套管鞋深度应大于开采层底部深度 100m 以上。 目的层为含硫化氢油气层以上地层压力梯度与之相差较大的地层也应下套管封隔。

4.3.2    随钻地层压力预测与监测

应利用地震、地质、钻井、录井和测井等资料进行预测地层压力和随钻监测 ；并根据岩性特点选用不同的随钻监测地层压力方法。

4.3.3    钻井液设计

4.3.3.1    钻开硫化氢含量大于 1.5g/m3  地层的设计钻井液密度 ，其安全附加密度在规定的范围内（油井为 0.05g/cm3  ～ 0.10g/cm3 ，气井为 0.07g/cm3  ～ 0.15g/cm3） 时应取上限值 ；或附加井底压力在规定的范围内（油井为 1.5MPa ～ 3.5MPa ，气井为 3MPa ～ 5MPa） 时应取上限值。 井深小于或等于4000m 的井 ，应附加压力 ；井深大于 4000m 的井 ，应附加系数。

4.3.3.2    应储备不低于 1 倍井筒容积的加重钻井液 ，同时储备能配制不低于 0.5 倍井筒容积加重钻井液的加重材料和处理剂 ；预探井、 区域探井 ，在地质情况不清楚的井段 ，应加大加重钻井液储备量。

4.3.3.3    加重钻井液密度按设计最高钻井液密度附加0.20g/cm3 ，若实钻地层压力高于最高预测地层压力时 ，加重钻井液密度做相应调整。

4.3.3.4    气层应添加相应的除硫剂并控制钻井液 pH 值 ，在钻开含硫化氢油气层前50m ，将钻井液的pH 值调整到9.5 以上直至完井 ，采用铝制钻具时，pH 值控制在9.5 ～ 10.5。

4.3.3.5    含硫化氢层段不应开展欠平衡钻井作业和气体钻井作业。

4.3.4    钻柱设计

应使用满足硫化氢环境作业的钻具。

4.3.5    钻机

根据最大钩载和防喷器组最大高度等相关参数确定钻机类型 ，钻机底座高度应满足含硫化氢油气井所需防喷器组的安装高度。

4.3.6    取心设计

在含硫油气层中取心钻进必须使用非投球式取心工具 ，止回阀接在取心工具与入井第一根钻铤之间。

4.3.7    电测

4.3.7.1    应安装满足要求的电测专用井口防喷设备。

4.3.7.2    电测前井内情况应正常、压稳 ；若电测时间长 ，应考虑中途通井循环再电测。

4.3.7.3    空井或电测时 ，应及时灌浆 ，保证液面在井口 ，坐岗人员不间断观察井口 ，定时做好记录。

4.3.7.4    电测时发生溢流应尽快起出井内电缆。若溢流量将超过规定值 ，则立即剪断电缆按空井溢流处理 ，不允许用关闭环形防喷器的方法继续起电缆 ；海上应立即关井 ，观察并采取措施。

4.3.8    井控装置设计

4.3.8.1    陆上石油井控装置设计应遵循以下条款 ：

——防喷器压力等级应与相应井段中的最高地层压力相匹配 ，同时综合考虑套管最小抗内压强度的 80% ，套管鞋处地层破裂压力、地层流体性质等因素。

——尺寸系列和组合形式应视井下情况按 GB/T  31033 的要求选用 ，压井和节流管汇压力等级和组合形式应与防喷器最高压力等级相匹配。

——钻开硫化氢含量大于 1.5g/m3  的气层前 ，在井口安装剪切闸板防喷器直至完井或原钻机试油结束。剪切闸板防喷器的压力等级、通径应与其配套的井口装置的压力等级和通径一致 ；区域探井、高含硫油气井钻井施工 ，从第一层技术套管固井后至完井 ，均应安装剪切闸板。

——含硫化氢的油气井应使用抗硫套管头 ，其压力等级应不小于最高地层压力。

——应制定和落实井口装置、井控管汇、钻具内防喷工具、监测仪器、净化设备、井控装置的安装、试压、使用和管理的规定。

——硫化氢含量大于 1.5g/m3  的天然气探井宜安装双四通、双节流、双液气分离器 ；新区第一口探井和高风险井宜安装双四通、双节流、双液气分离器。

——含硫化氢天然气井放喷管线出口应接至距井口 100m 以外的安全地带 ，并尽量保持平直 ，放喷管线应固定牢靠。

——硫化氢含量大于 1.5g/m3  油气层钻井作业应在近钻头处安装钻具止回阀。

——防喷管线、放喷管线在现场不应焊接 ，地层压力不小于70MPa 、硫化氢含量大于 1.5g/m3  的油气井防喷管线应固定牢靠。

——钻井液回收管线、 防喷管线和放喷管线应使用经探伤合格的管材 ，防喷管线应采用标准法兰连接。

——放喷管线至少应接两条 ，布局要考虑当地季节风向、居民区、道路、油罐区、 电力线及各种设施等情况 ，其夹角为90°~ 180°, 保证当风向改变时至少有一条能安全使用 ；管线转弯处的弯头夹角不小于 120°；管线出口应接至距井口 100m 以上的安全地带 ；地层压力不小于70MPa、 日产量不小于50× 104m3  的油气井 ，管线出口处不允许有弯角。

——液气分离器排气管线通径不小于排气口通径 ，并接出距井口75m 以上的安全地带 ，相距各种设施不小于50m ，出口端安装防回火装置 ，进液管线通径不小于78mm ；真空除气器的排气管线应接出罐区 ，且出口距钻井液罐 15m 以上。

——远程控制台应安装在面对井架大门左侧、距井口不少于25  m 的专用活动房内 ，距放喷管线应有 1m 以上距离 ，10m 范围内不应堆放易燃、易爆、腐蚀物品。

4.3.8.2    海洋石油井控装置设计原则上执行4.3.8.1 的要求 ，鉴于海洋石油设施的特殊性 ，应在两舷各设置一个燃烧臂 ；储能器第二套远程控制台必须设置在设施的安全区域内。

4.3.9    固井设计

套管柱应符合下列规定 ：

——含硫化氢油气井的套管、油管的选用应符合 SY/T  6857.1 的规定。

——油气井套管柱设计应进行强度、密封和耐腐蚀设计。

——套管柱强度设计安全系数 ：抗挤为 1.0 ～ 1.125 ，抗内压为 1.05 ～ 1.25 ，抗拉为 1.8 以上，根据实际情况选定校核工况进行强度校核。

——若预计地层天然气中硫化氢含量大于 75mg/m3 ，应使用抗硫套管、 油管等其他管材和工具 ；既含硫化氢又含二氧化碳的井段 ，应视各自估量情况选用既抗硫又抗二氧化碳的套管 ；不进行长期开采的探井 ，可不考虑二氧化碳的腐蚀。在井下温度高于 93℃以深的井段 ，套管可不考虑其抗硫性能。

——套管柱上串联的各种工具、部件都应满足套管柱设计要求 ，且螺纹应按同一标准加工。

——固井和候凝过程应确保井筒液柱压力稳定。

4.3.10    超深井和超浅井设计

含硫化氢的超深井或超浅井应由有能力的专家组对上述要求进行论证 ，确认是否满足安全作业需求 ，并采取有效措施确保各项设计满足超深井或超浅井的安全作业需求。

# 5    井场布置

## 5.1    钻井设备井场布置

5.1.1    井场的布置应符合 SY/T  5466 的要求。

5.1.2    钻前工程前 ，应从气象资料中了解当地季节的主要风向。

5.1.3    大门方向应面向当地季节的主要风向。

5.1.4    硫化氢含量大于 150mg/m3（100ppm） 的油气井应明确修有一条备用应急通道 ，以便一旦出现硫化氢或二氧化硫的紧急情况下可根据风向选择从现场撤离。

5.1.5    钻井设备的安放位置应考虑当地的主要风向和钻开含硫化氢油气层时的季节风风向。井场内的发动机、 发电机、压缩机等易产生火花的设备、 设施及人员集中区域 ，应布置在相对井口、 节流管汇、 天然气火炬装置或放喷管线、 液气分离器、钻井液罐、备用池和除气器等容易排出或聚集天然气的装置上风方向。

5.1.6    发电房、锅炉房、 井场值班车、 工程室、钻井液室、 气防器材室等应设置在当地季节风的上风方向 ；发电房距井口30m 以上 ，锅炉房距井口50m 以上 ；储油罐应摆放在距井口30m 以上、距发电房 20m 以上的安全位置 ，生活区离井口不小于300m。

5.1.7    钻井用柴油机排气管无破漏和积炭 ，并有冷却防火装置 ，排气管出口不能朝向油罐区。

5.1.8    井场电器设备、 照明器具及输电线路的安装应按 SY/T  5225 中的相应规定执行。

5.1.9    在确定井位任一侧的临时安全区位置时 ，应考虑季节风向。 当风向不变时 ，两边的临时安全区都能使用。 当风向发生 90°变化时 ，则应有一个临时安全区可以使用。 当井口周围环境硫化氢浓度超过安全临界浓度时 ，未参加应急作业人员应撤离至安全区内。

5.1.10    应将风向标设置在井场及周围的点上 ，保证井场所有人员在任何区域都能看得见一个风向标。安装风向标的可能位置是 ：绷绳、 工作现场周围的立柱、 临时安全区、道路入口处、 井架上、 消防器材室等。风向标应挂在有光照的地方。

5.1.11    在钻台上、 井架底座周围、 振动筛、 液体罐和其他硫化氢可能聚集的地方应使用防爆通风设备（如鼓风机或风扇），以驱散工作场所弥散的硫化氢。

5.1.12    钻入含硫化氢油气层前 ，应将机泵房、 循环系统及二层台等处设备的防风护套和其他类似的围布拆除。寒冷地区在冬季施工时，对保温设施采取相应的通风措施 ，以保证工作场所空气流通。

5.1.13    应确保通信系统 24h 畅通。

5.1.14    海洋石油原则上执行5.1.1 ～ 5.1.13 的要求 ，其井场布置应满足海上石油井控布置要求。

## 5.2    录井设备井场布置

5.2.1    录井仪器房和地质值班室放置于井场右前方靠振动筛一侧 ，录井仪器房靠近井口端 ，距井口30m 以外场地 ，并留有逃生通道。

5.2.2    在录井仪器房明显位置安装声光报警仪 ，架设高度应超出录井仪器房顶0.3m。

## 5.3    测井设备井场布置

5.3.1    测井施工现场警戒区域一般长度不小于35m，宽度不小于 15m。放射性作业时，宽度不小于25m。

5.3.2    测井车辆应优先选择摆放在上风方向 ，其次选择侧风方向。绞车与井口距离应大于25m。

## 5.4    固井设备井场布置

5.4.1    水泥车组摆放在钻台跑道（井口）正前方井场空旷地面 ，保持车头朝井场入口方向 ，水泥车组之间保持 1.5m 以上间距 ，作为安全通道。

5.4.2    仪表车摆放在钻台跑道（井口）两侧空旷地面 ，保持车头朝井场入口方向。

5.4.3    井口管汇车或组合压风机车摆放在钻台跑道（井口） 两侧空旷地面 ，保持车头朝井场入口方向。

## 5.5    海上设备布置

设备的布局 ，要考虑到逃生路线及所有设备的操作和维修空间 ；救生设备布置应能使人安全顺利到达 ，以便使工作人员在放弃平台时能迅速离开。

# 6    设施设备配置

## 6.1    钻井设施设备及材料

6.1.1    井口设备

6.1.1.1    井口设备按 GB/T  22513—2013 的要求执行。

6.1.1.2    防喷装置及测试程序与方法应按照 SY/T  5053.2 的相关条款执行。

6.1.1.3    环形和闸板型防喷器及相关设备的产品采购规范 ， 以及对防喷设备的操作特性测试应按API  Spec  16A 的相关条款执行。

6.1.1.4    节流管汇的选用、安装和测试应按 SY/T  5323 的有关条款执行。

6.1.2    管材

6.1.2.1    管材应使用符合 SY/T  0599 规定的材料及经测试证明适合用于硫化氢环境的材料。

6.1.2.2    应选用规格化并经回火的较低强度的管材及规格化并经回火的方钻杆用于含硫化氢油气井。

6.1.2.3    对于屈服强度大于 646.25MPa 的管材 ，应淬火和回火 ，洛氏硬度不大于 22HRC。

6.1.2.4    在没有使用特种钻井液的情况下 ，屈服强度大于 784MPa 的管材（例如 P110 油管和 S 135 钻杆）不应用于含硫化氢的环境。

6.1.3    硫化氢监测仪器和设备

6.1.3.1    在可能含硫化氢地区进行钻井作业时 ，现场应有硫化氢监测仪器。

6.1.3.2    硫化氢钻井作业现场应配备一套固定式硫化氢监测系统，并应至少在以下位置安装监测传感器 ：

a）方井。

b）钻台。

c）钻井液出口管、接收罐或振动筛。

d）钻井液循环罐。

e）未列入进入限制空间计划的所有其他硫化氢可能聚集的区域。

6.1.4    材料的选择

6.1.4.1    采用 SY/T  0599 的条款作为最低的标准，设备用户可自由选择更严格的规范。

6.1.4.2    材料应有材质合格证等适用性文件。

6.1.4.3    非金属密封件 ，应能承受指定的压力、 温度和硫化氢环境 ，同时应考虑化学元素或其他钻井液条件的影响。

6.1.4.4    钻井地面高压流程的制造材料应具备抗硫应力开裂的性能。

## 6.2    录井设施设备

6.2.1    硫化氢环境的录井应使用综合录井仪 ，综合录井仪设备应满足 SY/T  5190 的要求。

6.2.2    天然气井应配备正压式防爆综合录井仪 ，防爆风机应安装在井口上风方向、远离井口方向75m以外的通风开阔地方。

6.2.3    正压式防爆综合录井仪器房内应安装硫化氢、 温度、烟雾报警仪。

6.2.4    应配备声光报警器和防雷装置各 1 套。

6.2.5    地层天然气中硫化氢含量大于 150mg/m3  时 ，在钻井液出口处应安装固定式硫化氢传感器 ，位置在距离缓冲罐上方 0.3m 或两振动筛之间距工作面 1.0m ～ 1.2m 处。

6.2.6    固定式硫化氢传感器注样校验和送检按6.1.3 的规定执行。

6.2.7    当硫化氢浓度可能超过传感器量程 150mg/m3（100ppm） 时 ，应配备一个量程达 1500mg/m3 （1000ppm） 的高量程硫化氢传感器。

## 6.3    测井设施设备

6.3.1    硫化氢含量大于 1.5g/m3  的井应使用耐硫化氢电缆 ，其他含硫化氢井应对电缆采取防硫涂层措施。

6.3.2    下井仪器应使用抗硫密封圈 ，选择耐硫化氢腐蚀的取样筒。

## 6.4    钻井液

6.4.1    在使用除硫剂时 ，应密切监测钻井液中除硫剂的残留量。

6.4.2    维持钻井液的 pH 值为9.5 ～ 11 ，以避免发生能将硫化氢从钻井液中释放出来的可逆反应。

# 7    施工

## 7.1    施工前的检查

7.1.1    钻开含硫化氢油气层前应制定防硫化氢安全措施 ，组织检查 ，确认防硫化氢安全措施的落实情况。只有防硫化氢安全措施得到全部落实 ，才能在含硫化氢环境的钻井场所施工。

7.1.2    防硫化氢安全措施应包括但不限于下述项目 ：

——硫化氢监测设备的配置。

——个人呼吸保护设备的配置。

——风向标的配置安装。

——在可能形成硫化氢、二氧化硫聚集处的防爆通风设备配置。

——逃生通道及安全区的设置。

——防硫化氢应急处置方案的演练。

——现场作业人员防硫化氢培训持证情况。

## 7.2    施工过程

7.2.1    钻开含硫化氢油气层前的准备工作

7.2.1.1    向现场所有施工人员进行地质、 工程、钻井液、 井控装备、 井控措施和安全等方面的技术交底，对含硫化氢油气层及时做出地质预报 ，建立预警预报制度。

7.2.1.2    钻井液密度及其他性能符合设计要求 ，并按设计要求储备压井液、 加重剂、堵漏材料和其他处理剂。

7.2.1.3    检查各种钻井设备、 仪器仪表、 防护设备、 消防器材及专用工具等配备是否齐全 ；所有井控装置、 电路和气路的安装是否符合规定 ，功能是否正常 ，发现问题应及时整改。

7.2.1.4    钻开油气层前对全套井控装备进行一次试压（包括井口附近套管）。

7.2.1.5    在进入油气层前50m ～ 100m ，按照下步钻井的设计最高钻井液密度值 ，对裸眼地层进行承压能力检验。

7.2.1.6    落实坐岗制度、 关井操作岗位分工和钻井队干部 24h 值班制度。

7.2.1.7    编制应急处置预案 ，组织进行防喷、 防火、 防硫化氢演习 ，达到规定要求。条件许可时组织现场各协作单位开展联合演习。

7.2.1.8    对井场的硫化氢防护措施进行检查 ，未达到要求不准钻开含硫化氢油气层。

7.2.2    钻进

7.2.2.1    应严格按规定程序和操作规程进行操作 ，选择合理的钻具组合。

7.2.2.2    在含硫化氢油气层钻进中 ，若因检修设备需短时间（小于 30min）停止作业时 ，井口和循环系统观察溢流的岗位不能离人 ，并佩戴好硫化氢监测仪 ；若因检修设备需较长时间（大于 30min）停止作业时 ，应坐好钻具 ，关闭半封闸板防喷器 ，井口和循环系统仍需坐岗观察 ，同时采取可行措施防止卡钻。

7.2.2.3    钻进过程中硫化氢浓度达到 30mg/m3（20ppm） 时 ，立即暂时停止钻进 ，并采取控制和处理措施。

7.2.2.4    钻进过程中 ，施工作业人员应携带便携式硫化氢监测设备。

7.2.2.5    硫化氢监测设备发出报警时 ，按 9.3 的要求执行。

7.2.2.6    含硫化氢油气层钻进中不宜使用有线随钻仪进行随钻作业。

7.2.3    起下钻

7.2.3.1    在钻开含硫化氢油气层后 ，起钻前应先进行短程起下钻。短程起下钻后的循环钻井液观察时间应达到一周半以上 ，进出口钻井液密度差不超过 0.02g/cm3 ；短程起下钻应测油气上窜速度 ，满足安全起下钻作业要求。

7.2.3.2    含硫化氢油气层的水平井段钻进中 ，每次起钻前循环钻井液的时间不得少于两个循环周。

7.2.3.3    钻头在含硫化氢油气层中和油气层顶部以上 300m 长的井段内起钻，速度应控制在0.5m/s 以内。

7.2.3.4    起钻中每起出3 柱钻杆或 1 柱钻铤应及时向井内灌满钻井液 ，具备条件的连续灌注钻井液，并做好记录 ，校核地面钻井液总量 ，发现异常情况及时报告司钻。

7.2.3.5    起下钻过程中 ，设备检修应安排在下钻至套管鞋进行 ；若起钻过程中因故必须检修设备时，

检修中应采取相应的防喷措施 ，检修完后立即下钻到井底循环一周半 ，正常后再起钻。严禁在空井情况下进行设备检修。

7.2.4    取心作业

7.2.4.1    岩心筒到达地面前至少 10 个立柱至出心作业完 ，应开启防爆通风设备 ，并持续监视硫化氢浓度 ，在达到安全临界浓度时应立即戴好正压式空气呼吸器。

7.2.4.2    在井口取心工具操作和岩心出心过程中发生溢流时 ，立即停止出心作业 ，快速抢接防喷钻杆单根或将取心工具快速提出井口 ，按程序控制井口。

7.2.4.3    岩心筒已经打开或当岩心已移走后 ，应使用便携式硫化氢监测仪检查岩心筒。硫化氢含量大于 1.5g/m3  天然气井段出心和搬运过程中 ，应持续使用正压式空气呼吸器。

7.2.4.4    在搬运和运输含有硫化氢的岩心样品时 ，采取相应包装和措施密封岩心 ，并标明岩心含硫化氢字样 ，应保持监测并采取相应防护措施。岩样盒应采用抗硫化氢的材料制作 ，并附上标签。

7.2.5    钻井液维护处理

7.2.5.1    严格按设计的钻井液密度执行，施工中发现设计钻井液密度值与实际情况不符合时，应按更改设

计的程序进行。没有经过更改设计的申报、审批程序，不得修改设计钻井液密度，但不包括下列情况 ： ——发现地层压力异常时。

——发现溢流、井涌、井漏时。

若出现上述异常情况 ，应关井求压 ，及时调整钻井液密度或压井 ，同时向有关部门汇报。

7.2.5.2    加强对钻井液中硫化氢浓度的测量 ，充分发挥除硫剂和除气器的功能。

7.2.5.3    停止钻井液循环进行其他作业期间 ，以及其后重新循环钻井液过程中 ，钻台和循环系统上的作业人员要注意防范因油气侵而进入钻井液中的硫化氢。

7.2.5.4    发生卡钻需泡油、 混油或因其他原因需适当调整钻井液密度时 ，应确保井筒液柱压力不小于裸眼段中的最高地层压力。

7.2.5.5    发现气侵应及时排除 ，气侵钻井液未经排气不应重新注入井内。

7.2.5.6    若需加重 ，应在气侵钻井液排完气后停止钻进的情况下进行 ，严禁边钻进边加重。

7.2.5.7    当钻井液曾在含硫化氢地层中使用过 ，其储存时可能会逸出硫化氢气体。在对储存的钻井液进行维护处理时 ，作业人员应携带便携式硫化氢监测仪 ，并在作业点附近便于取用的地方放置正压式空气呼吸器。

## 7.3    录井

7.3.1    含硫化氢地层录井作业前应准备以下工作 ：

——参加安全技术交底，对含硫化氢油气层及时做出地质预报 ，建立预警预报制度。

——检查各种录井仪器仪表、 防护设备、 消防器材等配备是否齐全 ，功能是否正常 ，发现问题应及时整改。

——落实液面监测坐岗制度。

——编制与钻井现场协作单位接口的应急处置方案，参与钻井现场协作单位的联合演习或组织演习。

7.3.2    在新探区、新层系及含硫化氢地区录井时 ，应进行硫化氢监测。

7.3.3    钻开含硫化氢油气层后应连续监测硫化氢浓度。

7.3.4    录井作业人员捞取含硫化氢岩屑以及液面监测坐岗时 ，应携带便携式硫化氢监测仪。

7.3.5    录井中若发现有硫化氢显示 ，应及时向钻井监督报告 ，并将信息传递到现场施工的所有单位。当发现硫化氢含量大于或等于 30mg/m3（20ppm）时 ，应及时通知有关人员做好硫化氢人身防护。

7.3.6    钻进中遇到钻时变化、放空、蹩钻、跳钻、油气水显示等情况 ，加密监测钻井液体积及钻井液性能变化。关井应监测压力变化 ，计算地层压力。

7.3.7    遇油气水后效显示应计算油气上窜速度 ，监测钻井液性能变化，做好记录 ，分析异常原因。

7.3.8    起下钻作业 ，每起下 3 柱钻杆、 1 柱钻铤记录一次灌入或返出钻井液体积 ，观察钻井液出口返出情况 ，并做好记录。

7.3.9    其他作业应观察出口是否有钻井液外溢或液面是否在井口 ，关井情况下井口是否起压 ，并做好记录。

7.3.10    进入含硫化氢层段 50m 前应启动正压式防爆系统至本开（次）完钻。

7.3.11    正压式防爆系统启动后 ，仪器房内压力应维持高出大气压力50Pa ～ 150Pa。

## 7.4    测井

7.4.1    在含硫化氢油气井进行测井作业时 ，应制定出测井方案 ，待批准后方可进行测井作业。方案应包括但不限于下述项目 ：

——参加测井作业人员的防硫化氢培训持证情况。

——硫化氢人身防护设备的配置情况。

——与钻井现场协作单位接口的应急处置方案编制及演练情况。

——风险识别与评价 ，包括测井电缆和下井仪器对硫化氢的耐受程度、 测井仪器上提的抽吸现象对井压平衡的影响程度、井口硫化氢浓度以及井场地貌、 风力、 风向等。

7.4.2    硫化氢含量大于 1.5g/m3  的油气井及重点探井测井应有测井施工设计 ，并按规定程序审批、签字。

7.4.3    作业前应准备以下工作 ：

——召开相关方会议 ，向相关方人员进行测井技术交底 ，与相关方人员就硫化氢风险情况（包括曾经发生过硫化氢泄漏的区域）、 钻井队井控设备、 硫化氢人身防护设备、 风向标、 井场的紧急集合点、逃生路线等方面进行信息沟通 ，确认与相关方的应急协作方式和途径。

——召开班前会议 ，通报硫化氢风险情况（包括曾经发生过硫化氢泄漏的区域），落实风险控制措施和应急措施。

——隔离测井作业区域 ，明确人员活动范围。

——测量油气上窜速度 ，确认满足测井期间井内情况正常、 稳定的要求。

7.4.4    测井车辆排气管应安装阻火器。

7.4.5    测井作业期间井口工应携带便携式硫化氢监测仪。

7.4.6    获取井壁取心岩样及地层测试器放样作业时 ，作业人员应戴好正压式空气呼吸器。

## 7.5    固井

7.5.1    固井前应准备以下工作 ：

——参加固井作业人员应持有效防硫化氢培训合格证。

——编制与钻井现场协作单位接口的应急处置方案 ，并组织演练。

——若裸眼井段地层漏失压力不能满足固井需要 ，固井前应采取有效措施 ，提高地层承压能力。 ——施工前召开相关方会议 ，向相关方人员进行固井技术交底 ，与相关方人员就硫化氢风险情况

（包括曾经发生过硫化氢泄漏的区域）、钻井队井控设备、硫化氢人身防护设备、 风向标、井场的紧急集合点、逃生路线等方面进行信息沟通 ，确认与相关方的应急协作方式和途径。

7.5.2    揭开储层或非目的层揭开高压地层流体的井 ，下套管作业前 ，应更换与套管外径一致的防喷器闸板芯子并试压合格。实施悬挂固井时 ，如悬挂段长度不足井深的三分之一 ，可采用由过渡接头和止回阀组成的防喷单根。使用无接箍套管时 ，应备用防喷单根。

7.5.3    固井作业全过程应保持井内压力平衡 ，防止固井作业中因井漏、注水泥候凝期间水泥浆失重造成井内压力平衡被破坏而导致井喷。

7.5.4    对含硫化氢油气层上部的非油气矿藏开采层应下套管封住 ，套管鞋深度应大于开采层底部深度100m 以上。 目的层为含硫化氢油气层以上地层压力梯度与之相差较大的地层也应下套管封隔。

7.5.5    对于固井质量存在严重问题、威胁到井控安全、 影响到后续钻井施工的井 ，应采取有效措施进行补救。

7.5.6    应安排专人坐岗观察 ，候凝期间不应进行下道工序作业。

7.5.7    注水泥浆应符合下列规定 ：

——固井水泥应返到上一级套管内或地面 ，且水泥环顶面应高出上一级套管已封固的喷、 漏、塌、 卡、碎地层以上 100m。

——各层套管都应进行流变学注水泥浆设计 ，高温高压井水泥浆柱压力应至少高于钻井液柱压力1MPa ～ 2MPa。

——固井施工前应对水泥浆性能进行室内试验 ，合格后方可使用。

## 7.6    完井

含硫化氢油气井的采油（气）树应具有抗硫化氢性能 ，按要求试压合格 ，并安装防硫压力表。

## 7.7    弃井作业

7.7.1    临时弃井

7.7.1.1    陆上

至少应符合以下最低要求 ：

a）应在每组射孔段顶部以上 15m 内下可钻桥塞倾倒水泥或注水泥塞封隔油气层。顶部油气层以上 15m 内应下桥塞、 试压合格并在其上注长度不小于 30m 的水泥塞 ，或注不少于 50m 水泥塞 ，候凝、探水泥塞顶面并试压合格。

b）天然气井、含腐蚀性流体的井或地层孔隙压力当量密度高于 1.30g/cm³ 的其他井（以下简称为“特殊井”），油气层间用注水泥封隔时水泥塞长度不应小于30m ，用桥塞进行封隔时桥塞顶部应倾倒水泥 ，顶部油气层以上 15m 内应下可钻桥塞、试压合格并在桥塞上注长度不小于50m的水泥塞。

c）在尾管悬挂器、分级箍以下约 30m 处向上注一个长度不小于 60m 的水泥塞 ，候凝并探水泥塞顶面。

d）井口装置、井口房应完善 ，并定期进行压力观察。

7.7.1.2    海上

至少符合下列要求 ：

a）在最深层套管柱的底部至少打 50m 水泥塞。

b）在海底泥面以下 4m 的套管柱内至少打 30m 水泥塞。

7.7.2    永久弃井

7.7.2.1    陆上

至少应符合以下最低要求 ：

a）最上部油气层的水泥返高不应低于射孔段顶部以上 100m ，候凝、试压并探水泥塞顶面 ；或在最上部射孔段顶部以上 15m 内下入桥塞、试压合格 ，并在桥塞上注水泥塞 ，封堵油气层 ，挤注半径不低于井筒半径的 3 倍。特殊井应在顶部射孔段以上 15m 以内下入挤水泥封隔器、试压合格 ，采用试挤注、 间歇挤水泥的方法向油气层挤水泥 ，设计最小挤入量不应少于 15m 长的井筒容积 ，最高挤入压力为该井段原始地层破裂压力。挤水泥结束后 ，在挤水泥封隔器上注长度不小于 50m 的水泥塞。

b）在尾管悬挂器、分级箍以下约 30m 处向上注一个长度不小于 60m 的水泥塞 ，候凝并探水泥塞顶面。

c）在表层套管鞋深度附近的内层套管内或环空有良好水泥封固处向上注一个长度不小于 100m的水泥塞 ，候凝、探水泥塞面。特殊井应在此位置坐封一只桥塞、 试压合格并在其上注长度不小于 100m 的水泥塞。

d） 陆上石油井口装置、 井口房应完善 ，应在油层套管头上安装盖板法兰、 闸阀 ，泄压通道 ，并按要求试压合格。

e）永久弃井结束后 ，应根据政府主管部门的要求提交资料备案。

7.7.2.2    海上

至少应符合以下最低要求 ：

a）在裸露井眼井段 ，对油、 气、 水等渗透层进行全封 ，在其上部打至少 50m 水泥塞 ， 以封隔油、 气、 水等渗透层 ，防止互窜或者流出海底。裸眼井段无油、 气、 水时 ，在最后一层套管的套管鞋以下和以上各打至少 30m 水泥塞。

b） 已下尾管的 ，在尾管顶部上下 30m 的井段各打至少 30m 水泥塞。

c） 已在套管或者尾管内进行了射孔试油作业的 ，对射孔层进行全封 ，在其上部打至少 50m 的水泥塞。

d） 已切割的每层套管内 ，保证切割处上下各有至少 20m 的水泥塞。

e）表层套管内水泥塞长度至少有45m ，且水泥塞顶面位于海底泥面下4m ～ 30m 之间。

f）永久弃井时 ，所有套管、 井口装置或者桩应实施清除作业。对保留在海底的水下井口装置或者井口帽 ，应按照国家规定向海油安办有关分部进行报告。

# 8    检查与维护

## 8.1    检查

8.1.1    在每天开始工作之前 ，应由指定的井场监督实行日常检查。应包括但不限于下述检查项目 ： ——已经或可能出现硫化氢的工作场地。

——风向标。

——硫化氢监测设备及警报（功能试验）。

——人员呼吸保护设备的安置。

——消防设备的布置。

——急救药箱和氧气瓶。

8.1.2    进入含硫化氢油气层后 ，每天白班开始工作前应检查下述项目 ： ——紧急集合点及安全区。

——固定式和便携式硫化氢检测报警仪。

——正压空气呼吸器及充气泵。

——消防设备的数量、性能、配置。

——急救药箱和医用氧气瓶（袋）。

8.1.3    钻开油气层前检查验收以下内容 ：

——在钻开含硫化氢油气层前 ，施工单位和建设方应分别对施工前的准备工作进行检查和验收。

——检查验收情况记录于 “钻开油气层检查验收书 ” 中 ；如存在隐患应当场下达 “ 隐患整改通知书 ”，钻井队按 “ 隐患整改通知书 ” 限期整改。检查合格并经检查人员在检查验收书上签字，由双方二级单位主管生产技术的领导或其委托人签发 “钻开油气层批准书 ”后 ，方可钻开油气层。

8.1.4    施工过程中 ，作业队伍的上级主管部门和技术部门领导和技术人员进行指导和监督。

## 8.2    维护

8.2.1    监测仪器和设备

8.2.1.1    应按照制造厂商的说明指定专人对硫化氢监测仪器和设备进行维护。

8.2.1.2    监测设备应由有资质的机构定期进行检定 ，固定式硫化氢监测仪及传感器探头一年检定一次。进入含硫化氢油气层后固定式硫化氢传感器 1 个月注样测试一次。

8.2.1.3    检查、检定和测试应做好记录 ，并妥善保存 ，保存期至少 1 年。

8.2.1.4    设备警报的功能测试至少每天一次。

8.2.2    呼吸保护设备

8.2.2.1    应对正压式空气呼吸器加以维护并存放在清洁、卫生的地方 ，以避免损坏和污染 ，每次使用后都应进行清洁和消毒。

8.2.2.2    需要修理的正压式空气呼吸器 ，应做好明显标识并将其从设备仓库中移出 ，直至磨损或损坏的部件已经被及时修理和替换为止。

8.2.2.3    对所有正压式空气呼吸器应每月至少检查一次 ，并且在每次使用前后都应进行检查 ，以保证其维持正常的状态。月度检查记录（包括检查日期和发现的问题）应至少保留 12 个月。

8.2.2.4    所有使用的空气压缩机应满足下述要求 ：

a）避免污染的空气进入空气供应系统。 当毒性或易燃气体可能污染进气口时 ，应对压缩机的进口空气进行监测。

b）减少水分含量 ，以使压缩空气在一个大气压下的露点低于周围温度 5℃ ~ 60℃。

c）依照制造商的维护说明定期更新吸附层和过滤器。压缩机上应保留有资质人员签字的检查标签。

d）对于不是使用机油润滑的压缩机 ，应保证在呼吸空气中的一氧化碳值不超过 12.5mg/m3 （10ppm）；对于机油润滑的压缩机 ，应使用高温警报或一氧化碳警报 ，或两者皆备 ，以监测一氧化碳浓度。如果只使用高温警报 ，则应加强入口空气的监测 ，以防止在呼吸空气中的一氧化碳超过 12.5mg/m³（10ppm）。

# 9    应急处置

## 9.1    应急处置方案

9.1.1    钻井作业前 ，与钻井相关各级单位应制定硫化氢泄漏、火灾、爆炸等应急处置方案 ，海上作业还应编制平台遇险、直升机失事、船舶海损、油（气）生产设施与管线破损和泄漏、潜水作业事故等应急处置方案 ，应急处置方案编写执行 GB/T  29639 的要求。

9.1.2    应急处置方案中应包括钻井各相关方的组织机构和负责人 ，并明确应急现场总负责人及各方人

员在应急中的职责。

9.1.3    应急处置方案内容应包括但不限于 ：

——应急反应工作的组织机构和职责。

——参与应急工作人员的岗位和职责。

——环境调查报告。

——应急设备、物资、器材的准备。

——现场监测制度。

——紧急情况报告程序。

——应急技术方案与措施。

——应急实施程序（包括人员撤离程序和点火程序）。

——应急抢险防护设备及设施布置图。

——井场警戒点的设置及职责。

——井场及营区逃生路线图和简易交通图。

——周边情况的信息收集及联系电话。

9.1.4    制定应急处置方案时需要注意下述问题 ：

——周边环境调查包括地形、 交通、建筑、人员分布、 附近的医院和消防部门所在地等情况。

——建立不同半径危险区域范围内的撤离单位和人员的通知清单及通信联络方式。

——设立路障、联络、井控等人员岗位 ，明确各岗位的职责、授权及相关联系人的通信电话。

——对井场周围一定范围内的居民进行防硫化氢知识宣传 ，使他们了解硫化氢防护基本知识 ，及简单的逃生、 自救互救方法。

——编制的应急处置方案应征求当地政府部门意见 ，并得到认可和支持 ，以确保该方案的科学性和适用性。

## 9.2    应急信号

9.2.1    陆地钻井作业场所应明确应急报警信号并告知现场所有人员。

9.2.2    海上钻井作业应急信号应符合 SY/T  6633 的要求。

9.2.3    在硫化氢环境的工作场所入口处应设置白天和夜晚都能看清的硫化氢警告标志 ，警告标志配备应符合 SY/T  6277 的要求。

## 9.3    应急行动

应急行动应具体落实到各岗位，明确应急工作职责，按照应急处理程序在最短时间内实现应急处置。

## 9.4    应急演练

9.4.1    在钻开含硫化氢油气层前 ，钻井队作业班组应组织一次防硫化氢应急演练 ，钻井队统一组织至少一次所有人员及相关方参加的防硫化氢联合应急演练。

9.4.2    在钻开含硫化氢油气层前 ，钻井队作业班组应进行井控演练 ，演练不合格不得钻开油气层 ；钻开含硫化氢油气层后 ，钻井队作业班每月应开展不少于一次不同工况的井控演练。

9.4.3    每次演练应进行总结讲评 ，各方提出演习中存在的问题以及改进措施 ，并完善应急处置方案，应急演习的记录文件应保存至少一年。

## 9.5    应急撤离

9.5.1    撤离条件包括 ：

——井喷失控。

——空气中硫化氢浓度达到 150mg/m3（100ppm） 的危险临界浓度。

9.5.2    撤离命令发布 ：生产经营单位代表或其授权的现场总负责人决策撤离 ，采用有线应急广播或声光报警等通知方式。

9.5.3    撤离组织包括 ：

——指派专人向当地政府报告 ，协助当地政府做好居民的疏散、撤离工作。

——有专人引导现场人员撤离。

——向上风方向、高处撤离。

——撤离时佩戴硫化氢防护器具或使用湿毛巾、衣物捂住口鼻呼吸等措施。

——撤离时携带便携式硫化氢监测仪，对空气中的硫化氢浓度进行监测。

## 9.6    点火处理

9.6.1    含硫化氢油气井井喷或井喷失控事故发生后 ，应防止着火和爆炸 ，按 SY/T  6426 的规定执行。

9.6.2    发生井喷后应采取措施控制井喷 ，若井口压力有可能超过允许关井压力 ，需点火放喷时 ，井场应先点火后放喷。

9.6.3    井喷失控后 ，在人员生命受到巨大威胁、人员撤离无望、 失控井无希望得到控制的情况下 ，作为最后手段应按抢险作业程序对油气井井口实施点火。

9.6.4    点火程序的相关内容应在应急预案中明确 ；点火决策人宜由建设单位代表或其授权的现场负责人来担任 ，并列入应急预案中。

9.6.5    含硫化氢天然气井发生井喷 ，符合下述条件之一时 ，应在 15min 内实施井口点火 ： ——气井发生井喷失控 ，且距井口500m 范围内存在未撤离的公众。

——距井口 500m 范围内居民点的硫化氢 3min 平均监测浓度达到 150mg/m3（100ppm），且存在无防护措施的公众。

——井场周围 1000m 范围内无有效的硫化氢监测手段。

——若井场周边 1.5km 范围内无常住居民 ，可适当延长点火时间。

9.6.6    点火人员佩戴防护器具 ，在上风方向 ，尽量远离点火口使用移动点火器具点火 ；其他人员集中到上风方向的安全区。

9.6.7    井场应配备自动点火装置 ，并备用手动点火器具。 点火人员应配戴防护器具 ，离火口距离不少于 30m 处点火 ，禁止在下风方向进行点火操作。硫化氢含量大于 1500mg/m3（1000ppm） 的油气井应确保三种有效点火方式 ，其中包括一套电子式自动点火装置。有条件的可配置可燃气体应急点火装置。

9.6.8    硫化氢燃烧会产生有毒性的二氧化硫 ，仍需注意人员的安全防护 ，点火后应对下风方向尤其是井场生活区、周围居民区、 医院、学校等人员聚集场所的二氧化硫浓度进行监测。

## 9.7    海上应急

9.7.1    海上含硫化氢油气井作业 ，应执行 SY/T  6277。

9.7.2    海上含硫化氢油气井作业时 ，应在9.1 至 9.6 的基础上增加以下项目 ：

——所有人员都应熟悉应急逃生路线的位置和逃生设备的应用。

——所有人员撤到上风位。

——海上设施的医护人员和安全监督应熟练使用氧气复苏设备。

——平台应对可燃气体和硫化氢的浓度加以监测 ，确保直升机安全起降 ；在可能情况下应使船舶

和直升机从上风方向接近现场。

9.7.3    当钻井、油气井服务、生产和建造作业中有两种或两种以上的作业需要同步进行时 ，必须强调这些作业之间的协调。应指派一个人担任同步作业的负责人 ，协调应急事项。

SY/T  5087—2017

中华人民共和国

石油天然气行业标准

硫化氢环境钻井场所作业安全规范

SY/T  5087—2017

*

石油工业出版社出版

（北京安定门外安华里二区一号楼）

北京中石油彩色印刷有限责任公司排版印刷

新华书店北京发行所发行

*

880 × 1230 毫米  16 开本  1.5 印张 40 千字  印 1—1000

2017 年 8 月北京第 1 版   2017 年 8 月北京第 1 次印刷

书号 ：155021 ·7666    定价 ：30.00 元

版权专有   不得翻印