ICS  13.100 E  09

备案号 ：65532—2018

中华人民共和国石油天然气行业标准

SY/T  5726—2018代替 SY  5726—2011

# 石油测井作业安全规范

2018 - 10 - 29 发布                                                  2019 - 03 - 01 实施

# 国家能源局发布

目次

前言 	 II

1    范围  	 1

2    规范性引用文件  	 1

3    基本要求  	 1

3.1    安全管理 	 1

3.2    单位资质 	 2

3.3    人员资格 	 2

3.4    设备资质 	 2

3.5    安全检查 	 2

3.6    交通安全 	 3

4    测井设计 	 3

5    生产准备和吊装  	 3

5.1    生产准备 	 3

5.2    吊装 	 3

6    施工作业  	 3

6.1    通则 	 3

6.2    裸眼测井 	 4

6.3    生产测井 	 5

6.4    射孔、井壁取心 	 5

7    完工 	 6

8    应急处置 	 6

8.1    一般规定 	 6

8.2    遇阻遇卡 	 6

8.3    溢流 	 6

8.4    放射源落井 	 6

# 前      言

本标准按照 GB/T  1.1—2009《标准化工作导则   第 1 部分 ：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准代替 SY  5726—2011《石油测井作业安全规范》，与 SY  5726—2011相比，主要技术内容变化如下 ：

——修改了范围（见第 1 章，2011 年版的第 1 章）；

——更新了规范性引用文件（见第 2 章）；

——修改了石油测井作业单位的主要负责人安全管理要求（见 3.1.1 ，2011 年版的 3.1.1）；

——修改了资质与资格内容（见 3.2 ，3.3 ，3.4 ，2011 年版的 3.2）；

——修改了“安全检查”内容（见 3.5 ，2011 年版的 3.3）；

——增加了“测井设计”内容（见第 4 章）；

——增加了“随钻测井”内容（见 6.2.2）；

——增加了装炮区域有关内容（见 6.4.1）；

——增加了作业队长有关要求（见 6.4.2）；

——增加了“完工”内容（见第 7 章）；

——删除了“放射性同位素的领取、运输和使用”和“民用爆炸物品的领取、运输和使用”内容（见 2011 年版的第 6 章和第 7 章）；

——修改了“应急处置”的内容（见第 8 章，2011 年版的第 8 章）。

本标准由石油工业安全专业标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位 ：中国石油集团测井有限公司华北事业部、大庆钻探工程公司测井公司、中石化胜利石油工程有限公司测井公司、中国石油集团长城钻探工程有限公司测井公司。

本标准主要起草人 ：董银梦、曾树峰、朱爱民、刘翌尧、周国瑞、周诗广、刘永亮、朱小康、曹守敏、郝向凯、林作华、姜乔、周子健。

本标准代替了 SY  5726—2011。

SY  5726—2011 的历次版本发布情况为 ：

——SY  6204—1996 ；

——SY  5726—1995 、SY/T  5726—2004。

石油测井作业安全规范

# 1    范围

本标准规定了石油测井、井壁取心、射孔作业的安全要求。

本标准适用于石油测井、井壁取心、射孔作业。

# 2    规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18664    呼吸防护用品的选择、使用与维护

GB 18871—2002    电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GBZ 118    油（气）田非密封型放射源测井卫生防护标准

GBZ 142    油（气）田测井用密封型放射源卫生防护标准

SY 5131    石油放射性测井辐射防护安全规程

SY/T 5326.1—2018    井壁取心技术规范   第 1 部分 ：撞击式

SY/T 5326.2—2017    井壁取心技术规范   第 2 部分 ：钻进式

SY 5436    井筒作业用民用爆炸物品安全规范

SY/T 6277    硫化氢环境人身防护规范

SY/T 6345    海洋石油作业人员安全资格

SY 6501    浅海石油作业放射性及爆炸物品安全规程

SY/T 6548    石油测井电缆和连接器使用技术规范

SY 6608    海洋石油作业人员安全培训规范

# 3    基本要求

## 3.1    安全管理

3.1.1    石油测井作业单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责，应 ： ——建立、健全本单位安全生产责任制。

——组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。

——组织制订并实施本单位安全生产教育和培训计划。

——保证本单位安全生产投入的有效实施。

——督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

——组织制订并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

——及时、如实报告生产安全事故。

3.1.2    石油测井作业单位应成立安全组织机构，明确安全职责。

3.1.3    石油测井作业单位应对本单位的危险源进行辨识、评估，并应制订措施，分级控制。对重大危

险源制订相应的应急预案，并报主管部门备案。

3.1.4    裸眼测井队、生产测井队、射孔取心队（以下简称为作业队）均应设安全员，负责本队安全检查和监督各项安全制度的落实。

3.1.5    作业队应定期开展安全活动，宜每周或每两周进行一次，并做记录。

3.1.6    作业队车库、车辆、工房等应建立消防制度，配备消防设施。

3.1.7    井筒作业用爆炸物品的管理和使用，应符合 SY 5436 和 SY 6501 的要求。

3.1.8    放射性同位素的测井卫生防护应符合 GBZ 118 ，GBZ 142 和 SY 5131 的要求。

3.1.9    放射性同位素测井作业队应配备辐射监测仪和（或）表面污染仪，并定期检定。

3.1.10    放射性同位素测井人员应配备个人放射性剂量计，定期检定并在职业健康档案上登记。

3.1.11    放射性同位素测井作业现场应设置相应的安全标志。标志应符合 GB 18871—2002 中附录 F的要求。

3.1.12    在可能含有硫化氢等有毒有害气体井作业时，作业队应配备至少两台携带式硫化氢监测仪或相对应的有毒有害气体监测仪，并定期检定。

3.1.13    在含有硫化氢等有毒有害气体井作业时，作业队应配备至少两套正压空气呼吸器。作业人员应正确、熟练佩戴正压式空气呼吸器。

3.1.14    呼吸器的选择、使用与维护按 GB/T 18664 的规定执行。

3.1.15    石油测井作业单位应根据本企业安全生产和防止职业危害的需要给员工配发劳动防护用品。

## 3.2    单位资质

3.2.1    从事陆地石油测井作业的单位应取得“安全生产许可证”“辐射安全许可证”“爆破作业单位许可证”。

3.2.2    从事海上石油测井作业的单位还应取得“海上安全生产许可证”。

## 3.3    人员资格

3.3.1    陆地测井人员应取得“HSE 培训合格证”“井控培训合格证”，按要求取得“硫化氢培训合格证”“辐射安全与防护培训合格证”等证件。海上测井人员还应取得“海上求生”“救生艇筏操纵”“海上消防”“海上急救”培训合格证书及“健康证”等证件，并应符合 SY/T 6345 和 SY/T 6608的相关要求。

3.3.2    井壁取心、射孔作业人员应根据《民用爆炸物品安全管理条例》的规定进行培训，取得“爆破员证”“安全员证”“保管员证”。

3.3.3    危货车辆的驾驶员和押运人员应接受交通管理部门的培训，取得“道路运输从业人员从业资格证”，从业资格类别满足道路危险货物运输要求。

## 3.4    设备资质

3.4.1    所使用的设备应有产品检验合格证。

3.4.2    所使用的辐射监测仪和表面污染仪应有“校验合格证”。

## 3.5    安全检查

3.5.1    石油测井作业单位应建立安全检查制度，对安全检查频次、内容等做出要求。

3.5.2    石油测井作业单位安全监督人员应对作业过程实施安全监督，并保持检查记录。

3.5.3    海上石油测井作业单位在出海前应进行安全检查，并应在相关主管部门办理登记备案。

3.5.4    石油测井作业单位安全监督人员，发现有可能危及人员生命和财产安全的事故隐患时，有权要

求停止施工，责令立即整改或限期采取有效措施消除隐患。

## 3.6    交通安全

3.6.1    出车前，应对车辆进行系统检查。

3.6.2    驾驶员应遵守道路交通安全法规， 队车行驶，保持车距。每行驶 2h 后， 中途停车休息不少于10min，并应对车辆进行检查。

3.6.3    遇冰雪路面、通过桥涵或涉水及风雪、雨雾天气，应减速行驶，必要时应停车勘察路况，确保安全后行驶。

3.6.4    回场（或驻地）后，驾驶员应对车辆进行检查、保养、检修。

# 4    测井设计

4.1    裸眼井测井、射孔作业（套管内测井根据需要）应有测井方案，测井方案设计文件应由相关单位的技术负责人组织评审，并经审核批准后发送至与本井测井作业相关的所有单位。

4.2    结合井的钻井地质、钻井工程要求，针对测井施工过程中可能出现的安全风险，测井设计应明确做出安全要求。

# 5    生产准备和吊装

## 5.1    生产准备

5.1.1    仪器、车辆等设备应定期保养，按照十字作业（清洁、润滑、扭紧、调整、防腐）进行定期检查维修并记录。

5.1.2    天滑轮、地滑轮应及时清洗保养，达到万向头灵活易用，零部件无松动，滑轮不摆动。

5.1.3    地滑轮固定链条应完好无损，额定拉力符合要求。

5.1.4    深度丈量系统、张力传感系统工作性能良好，应按周期进行校准并记录。

5.1.5    定期检查绞车系统受力部位 ；电缆深度、张力传感系统、电缆连接器（马龙头和鱼雷）应定期检查保养并记录。

5.1.6    电缆和拉力棒的使用与维护，按 SY/T 6548 的要求执行，并应有电缆使用记录。

5.1.7    仪器及专用器具固定牢靠，并应有相应的减振措施。

## 5.2    吊装

5.2.1    设备吊装前，作业人员应了解吊装设备的吊升能力，勘察设备摆放位置，确定吊装方法。

5.2.2    井下仪器吊装应在便于测井施工的位置进行。

5.2.3    贮源箱、雷管保险箱、射孔弹保险箱均应单独吊装。

5.2.4    吊装过程中不允许人员在吊物下面站立或通过。

5.2.5    测井设备的吊索具应定期检查和探伤，并保持记录。

# 6    施工作业

## 6.1    通则

6.1.1    作业前，作业队长应向钻井队（采油队或试油队）详细了解井下情况和井场安全要求，召开安全交底会，应有测井监督及相关人员参加，提出安全要求并做记录。将有关数据书面通知操作工程师

和绞车操作人员。钻井队（采油队或试油队）应指定专人配合测井施工。

6.1.2    作业前，应进行工作前安全分析，制订与实施相应的控制和预防措施，并记录。

6.1.3    作业时，应协调钻井队（采油队或试油队）及时清除钻台作业面上的钻井液。冬季测井施工，应采取措施及时清除深度丈量轮和电缆上的结冰。

6.1.4    作业时，钻井队（采油队或试油队）不应进行交叉作业。

6.1.5    作业时，作业人员应正确穿戴劳动防护用品，遵守井场安全制度，不应动用钻井队（采油队或试油队）设备，上下钻台时应手扶扶梯，不应携带重物，不应攀登高层平台。

6.1.6    绞车到井口的距离应大于 25m。作业前，应放好绞车掩木。安装天滑轮应加装保险装置（安全杠、链条等）。

6.1.7    作业时，发动机、发电机的排气管阻火器应处于关闭状态，测井设备摆放应充分考虑风向。

6.1.8    接外引电源时，应由专业人员接线，并专人监护。

6.1.9    绞车和井口应保持联络畅通。夜间施工，井场应保证照明良好。

6.1.10    测井车接地良好，地面仪器、车辆仪表应完好无损，电器系统不应有短路和漏电现象，接触电阻值等参数应达到技术指标的规定，并记录。

6.1.11    下井仪器应正确连接，牢固可靠。出入井口时，应有专人在井口指挥。

6.1.12    操作绞车时，操作人员应观察井口，并应观察张力变化，如遇张力异常，应及时将电缆上下活动，待张力正常后方可继续操作。上提电缆时，操作人员每隔 500m 设置极限张力值，并相应调整绞车扭矩阀。

6.1.13    人员不应触摸或跨越运动中的滑轮、马丁代克、滚筒和电缆。绞车运行时，人员不应进入滚筒室，电缆下方不应站人或穿行。

6.1.14    仪器车和绞车（工作车辆）上使用电取暖设备时，应远离易燃物，单个设备用电负荷不应超过 3 kW，当用电总负荷超过车载电缆的安全负荷时，应单独供电。不应使用电炉丝直接散热的电炉，车（拖橇）内无人时，应切断电源。

6.1.15    遇有六级（含六级）以上大风、暴雨、雷电、大雾等恶劣天气，不应进行作业 ；若正在作业，应将仪器起入套管内并暂停作业。

6.1.16    在测井过程中，作业队长应进行巡回检查并做记录。测井完毕应回收废弃物。

6.1.17    对于高压油气井，应将应急工具摆放在井口适当位置。在作业过程中，钻井队应有专人观察井口，如发现有异常（溢流等）现象，应立即停止作业并采取应急措施。

6.1.18    在工作基准面 2m 及以上位置进行测井作业，应执行防坠落操作规范。

## 6.2    裸眼测井

6.2.1    电缆裸眼测井

6.2.1.1    作业时，裸眼井段电缆静止不应超过 3min（有停留要求的测井项目除外）。

6.2.1.2    上提、下放电缆速度要均匀，并实时监控电缆速度、仪器深度、电缆张力的变化。测井电缆上提、下放速度应小于4000m/h ；新电缆前三口井上提、下放速度应小于 2000m/h。

6.2.1.3    井壁取心作业电缆下放速度应小于 4000m/h，上提速度应小于 3000m/h。

6.2.1.4    电缆下到 2500m 时停车，以后每增加 1000m 时应停车一次，检查绞车制动性能，观察下井仪器运行滞后情况。

6.2.1.5    测井现场（井口）装卸放射性同位素时，装源人员应确保井口封盖严密。

6.2.2    随钻测井

6.2.2.1    作业队长了解井场情况，勘察现场，确定设备、仪器房摆放位置。

6.2.2.2    作业前，应根据钻井工程设计、钻井地质设计编制随钻测井施工方案。施工前应向钻井队、钻井监督及地质监督通告施工方案。

6.2.2.3    仪器房的摆放应符合井场安全要求，方便观察井口作业、方便联调仪器、方便逃生。

6.2.2.4    作业队长安排随钻测井的井场设备安装和布线，根据需要安装井场各传感器并满足井场安全要求。

6.2.2.5    仪器下井前，作业队长了解井况并向井队交底，办理用电审批，由专业人员引入外部电源，接地良好。检查地线、仪器连接、电池接头、源罐存放地点、装源工具。

6.2.2.6    装源人员确保井口封盖严密，不应在井口转盘上搁放物品或工具。作业队长应做好随钻核测井仪器放射性监测。

6.2.2.7    测井过程中，发现井口溢流等异常情况及时报告井队。

6.2.2.8    当班人员应密切监视井下上传信号和地面传感器信号的变化，定期巡回检查。

6.2.2.9    测量随钻电阻率需获取钻井液样品时，应两人配合完成，不应碰触运动部件。

## 6.3    生产测井

6.3.1    井口防喷装置应定期进行检查和检测。

6.3.2    打开井口阀门前应检查井口防喷装置各部分的连接及密封状况。

6.3.3    开启和关闭各种阀门时，作业人员应站在阀门侧面。开启时应缓慢进行，待阀门上下压力平衡并确认防喷装置无泄漏，方可将阀门完全打开。

6.3.4    抽油机井测井作业，安装拆卸防喷装置时，抽油机应停止工作。

6.3.5    套管井测井电缆上提、下放速度应小于 6000m/h，环空测井作业时仪器在油管与套管的环形空间内上提、下放速度应小于 900m/h。仪器上提距井口 300m 时应减速。经确认仪器全部进入防喷管后，关闭防掉器。

6.3.6    拆卸井口装置前各阀门应关严，将防喷装置内余压放尽。在进行环空测井作业时，应检查偏心井口转盘是否灵活，若发现电缆缠绕油管，应首先采取有效措施解除缠绕。

## 6.4    射孔、井壁取心

6.4.1    划分装炮区域，摆放警示牌，将火工器材放到装炮工作区域内，装炮区域人员不应超过 3 人。

6.4.2    装炮前，作业队长应 ：

——确认关掉阴极保护系统。

——确认所有用电作业已停止。

——确认车体、井场无漏电或已采取措施消除漏电。

——确认所有无线通信工具已关闭。

——确认作业人员已正确穿戴防静电服等劳动防护用品。

6.4.3    射孔器与缆芯连接前，仪器与电缆断开，缆芯对地放电。

6.4.4    射孔时，所施工的井应有适宜的压井液和安全可靠的防喷装置。

6.4.5    射孔时应密切观察井口显示情况，发现有溢流预兆，应根据实际情况采取应急措施。

6.4.6    电缆射孔过程中发生溢流时，视其情况，采取相应措施。若电缆上提速度大于井筒液柱上顶速度，则起出电缆，关防喷装置 ；若电缆上提速度小于井筒液柱上顶速度，则直接关防喷装置。

6.4.7    射孔作业应加安全枪。

6.4.8    浅海井下作业射孔优先选用油管传输射孔。

6.4.9    井壁取心作业应按 SY/T 5326.1—2018 和 SY/T 5326.2—2017 的要求执行。

# 7    完工

7.1    测井数据通过专用平台及时传送到指定部门和单位，并及时通知对方。

7.2    应按照操作规程拆除设备，不应上下抛掷工具和物件。

# 8    应急处置

## 8.1    一般规定

8.1.1    作业队与钻井队长共同勘察分析井下情况，备好电缆“T”型卡、断线钳等应急物资，听从钻井队统一指挥。

8.1.2    在含有硫化氢或其他有毒有害气体特殊测井作业时，应按 SY/T 6277 的要求执行。

8.1.3    放射性同位素测井单位应制订放射源丢失、被盗和放射性污染事故应急预案，并定期开展应急演练。

## 8.2    遇阻遇卡

8.2.1    下井仪器遇阻，应记录遇阻曲线，若在同一位置附近遇阻三次，则起出仪器，由钻井队下钻通井后再进行测井作业。

8.2.2    下井仪器遇卡，立即停止上提电缆，收回推靠器，观察电缆头张力和总张力，判断是仪器遇卡还是电缆遇卡。若仪器遇卡，反复活动电缆，考虑电缆使用状况，逐渐增加到最大安全拉力 ；若是电缆遇卡，立刻拉到最大安全拉力 ；若用最大安全拉力不能解卡，用同等张力拉紧电缆，向钻井队（采油队或试油队）通告并报主管部门。

8.2.3    当带有放射源的仪器遇卡，不应强行拉断电缆弱点，宜进行穿心打捞。

## 8.3    溢流

8.3.1    在测井过程中，井口值班人员应监视井口设备运行，按时做好气体检测记录。

8.3.2    在测井过程中，若出现溢流迹象，应将下井仪器慢速起过高压地层，然后快速起出井口停止测井作业，并及时报告钻井队。

## 8.4    放射源落井

8.4.1    作业现场人员应立即采取应急措施，并及时向上级领导汇报具体情况。

8.4.2    放射性同位素测井单位应组织专家实施落井放射源的打捞作业。

8.4.3    打捞失败和（或）发生放射性污染事故时，及时向公安部门、卫生行政部门和环境保护行政主管部门报告。

SY/T  5726—2018

中华人民共和国

石油天然气行业标准

石油测井作业安全规范

SY/T  5726—2018

*

石油工业出版社出版

（北京安定门外安华里二区一号楼）

北京中石油彩色印刷有限责任公司排版印刷

新华书店北京发行所发行

*

880 × 1230 毫米  16 开本 0.75 印张  19 千字  印 1—600

2019 年 2 月北京第 1 版   2019 年 2 月北京第 1 次印刷

书号 ：155021 ·7924    定价 ：20.00 元

版权专有   不得翻印